| Противогаз ДОТ с фильтром ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3RD с МАГ ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.293-2015. | Состав: полнолицевая маска с резьбовым соединением, комбинированный фильтр А2В2Е2К1АХР3RD в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза. Защита от органических газов и паров с температурой кипения выше 650С, от органических газов и паров с температурой кипения ниже 65° (одноразового применения), неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, аэрозолей; Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, узла вдоха с левой стороны с резьбовыми горловинами для присоединения фильтра, клапана выдоха с двумя лепестками, расположенными последовательно, подмасочника с двумя клапанами вдоха, переговорного устройства и пятиточечного оголовья. Маска эксплуатируется с фильтрами, имеющими круглую резьбу 40х4 по ГОСТ 8762-75. Обязательное указание типа резьбы в маркировке маски и фильтра. Маска единого универсального размера. Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к воздействию вредных веществ и неблагоприятных температурных условий пластмасс и резин. Маска работоспособна во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов и относительной влажности до 98%. Коэффициент подсоса под маску, % не более – 0,05 Площадь поля зрения,% не менее – 80 Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % не более – 0,5 Масса, г. не более – 700 Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый. Гарантийный срок хранения 5 лет. Срок годности: зависит от условий эксплуатации, но не более гарантийного срока хранения. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман). |
| --- | --- | --- |