| Противогаз ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012 (4 рост) Арт. 102-132-0176 | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман). Состав: шлем-маска, комбинированный фильтр ДОТ марки А2В2Е2К1АХР3 R D в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности); - по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения; - по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности); - по аммиаку и его органическим производным – 1 (низкой эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению Лицевая часть шлем-маски состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства. Маска эксплуатируется с фильтрами, имеющими круглую резьбу наружным диаметром 40 мм по ГОСТ 8762-75. Обязательное указание типа резьбы в маркировке маски и фильтра. Изготавливается четырех ростов: 1,2,3,4. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет более 70%. Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % не более – 0,5 Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый. Гарантийный срок хранения 5 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.166-2018. |  |
| --- | --- | --- |