| Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марка А2В1Е1К1Р3RD с маской МАГ-3Л | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей. Состав: Маска широкопанорамная универсального размера МАГ-3Л, комбинированный фильтр марки А2В1Е1К1Р3RD в металлическом искробезопасном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по неорганическим газам и парам - 1 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 1 (средней эффективности); - по аммиаку – 1 (средней эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности); Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. Крепление фильтра с левой стороны. - резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75; - угол обзора не менее 80%; - имеет один универсальный размер; - категория 3 в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015; Коэффициент подсоса в подмасочное пространство составляет не более 0,0001%. Гарантийный срок хранения 5 лет. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зеленый, белый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра. |  |
| --- | --- | --- |